Руководство пользователя NU45

Краткое пособие

Об устройстве

- Мощность до 1700 люмен

- Оснащен основным белым светом (цветовая температура: 6000 К), вспомогательным белым светом с высоким индексом цветопередачи (CRI≥90, цветовая температура: 4500 К) и вспомогательным красным светом

- Задействует цельную систему оптических линз с различными гранями для отражения равномерного и мягкого света

- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч

- Умная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB-C

- Разработан с двумя кнопками, отличными по форме и касанию, обеспечивающими удобное управления одной рукой

- Доступны 6 уровней яркости, 3 источника света и 3 специальных режима

- Разработан с 4 индикаторами питания, сообщающими оставшийся уровень заряда аккумулятора

- Изготовлен из прочного ПК-материала с передним корпусом из алюминиевого сплава

- Съемный кронштейн для быстрой замены налобного крепления

- Ударопрочность при падении с высоты до 2 метров

- Водо- и пыленепроницаемость в соответствии со стандартом IP68 (возможность погружения под воду на глубину до 2 метров)

Технические характеристики

Размеры: 79,0 x 39,5 x 49,8 мм (3,11 x 1,56 x 1,96 дюйма ) (с учетом кронштейна)

Вес: 126 г (4,44 унции) (с учетом кронштейна и налобного крепления)

102 г (3,60 унции) (с учетом кронштейна)

Комплектующие

Зарядный кабель USB-C на USB-C, налобное крепление, чехол-светильник

Технические данные

|  | Основной белый свет |  |  |  | Вспомогательный белый свет |  | Вспомогательный красный свет |  |  | Основной белый свет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУРБО | ВЫСОКИЙ | СРЕДНИЙ | НИЗКИЙ | РАССЕИВАЮЩИЙ ЛУЧ (НИЗКИЙ) | СВЕРХНИЗКИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ | SOS | МАЯК |
| Яркость | 1700 люмен | 1000 люмен | 300 люмен | 100 люмен | 25 люмен | 8 люмен | 5 люмен | 10 люмен | 10 люмен | 1000 люмен | 1000 люмен |
| Время работы | – | 8 часов | 17 часов | 34 часа | 55 часов | 86 часов | 84 часа | 50 часов | – | – | – |
| Дальность луча | 172 м | 132 м | 71 м | 41 м | 7м | 4м | 3м | 4м | – | – | – |
| Пиковая интенсивность луча | 7,426 кд | 4,327кд | 1261кд | 413кд | 13кд | 5кд | 2кд | 4cd | – | – | – |
| Ударопрочность | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт IP | IP68, 2 м (водонепроницаемость и погружние) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Приведенные данные получены в лабораторных условиях с использованием одного встроенного литий-ионного аккумулятора (3,6 В; 4000 мАч). Данные могут отличаться при эксплуатации вследствие влияния различных условий окружающей среды.

График времени работы в режиме основного белого света

Функция зарядки

NU45 оснащен умной системой зарядки. Пожалуйста, не забудьте зарядить аккумулятор перед эксплуатацией впервые.

Подключение к источнику питания: NU45 автоматически переключается между стандартным режимом зарядки и режимом быстрой зарядки (QC) в зависимости от типа источника питания, к которому устройство подключено. Поверните защитную крышку USB по часовой стрелке, как это показано на иллюстрации, чтобы открыть ее, и затем для начала зарядки подключите один конец USB-кабеля к порту зарядки, а другой — к источнику питания (например, USB-адаптеру или любому другому зарядному устройству с USB-входом). Время зарядки в режиме быстрой зарядки составляет приблиз. 1 час 30 минут; время зарядки в стандартном режиме составляет приблиз. 2 часа 30 минут (при зарядке посредством адаптера 5 В / 2 А) . При полной зарядке время работы устройства в режиме ожидания составляет приблиз. 12 месяцев.

Сообщение уровня заряда: во время зарядки индикаторы питания будут постепенно по очереди переходить от мигания к беспрерывному горению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, 4 индикатора питания начнут беспрерывно гореть.

Кнопка питания / Кнопка MODE (режима)

- Кнопка питания используется для включения / выключения фонаря и настройки уровня яркости.

- Кнопка MODE (режима) предназначена для переключения между источниками света.

Включение / Выключение

- Когда фонарь выключен, зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы перевести фонарь в режим НИЗКОГО уровня яркости.

- Когда фонарь активирован, зажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку режима в течение 1 секунды, чтобы его выключить.

Основной белый свет

- Когда фонарь выключен, зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы перевести фонарь в режим НИЗКОГО уровня яркости основного белого света.

- Когда активирован основной белый свет, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ.

- Когда активирован белый свет, дважды нажмите на кнопку питания, чтобы перевести устройство в режим ТУРБО. Снова кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы вернуть фонарь в прежний режим работы, в противном случае он самостоятельно вернется к прежнему режиму работы при отсутствии каких-либо операций в течение 23 секунд.

Примечание: при слишком долгой работе в режиме ТУРБО, фонарь может автоматически понизить уровень яркости во избежание перегрева аккумулятора и для продления срока службы фонаря.

Вспомогательный белый свет

- Когда фонарь выключен, дважды нажмите на кнопку питания, чтобы перевести фонарь в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

- Когда активирован вспомогательный белый свет, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключиться между режимами СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости и РАССЕИВАЮЩЕГО ЛУЧА на низком уровне яркости.

Вспомогательный красный свет

- Когда фонарь выключен, зажмите и удерживайте кнопку режима в течение 1 секунды, чтобы активировать вспомогательный красный свет.

- Когда активирован вспомогательный красный свет, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между следующими режимами: красный (НИЗКИЙ уровень яркости), красный (ВЫСОКИЙ уровень яркости) и МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ.

Переключение между источниками света

Когда фонарь активирован, кратковременно нажимайте на кнопку режима, чтобы переключаться между следующими источниками света: основной белый свет – вспомогательный белый свет – вспомогательный красный свет.

Специальные режимы (SOS / МАЯК)

- При нахождении фонаря в любом из режимов работы дважды нажмите на кнопку режима, чтобы перевести фонарь в режим SOS.

- Когда фонарь работает в каком-либо из специальных режимов, кратковременно нажимайте на кнопку питания, чтобы переключиться между режимами SOS и МАЯК. Повторно дважды нажмите на кнопку режима, чтобы вернуть фонарь к прежнему режиму работы.

Блокировка / Разблокировка

Когда фонарь выключен, зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока фонарь не мигнет основным белым светом 3 раза, сообщая таким образом о переходе устройства в режим блокировки. В режиме блокировки становятся недоступны никакие уровни яркости и режимы устройства, а при попытке нажатия на какую-либо кнопку фонарь будет однократно мигать, сообщая таким образом о нахождении в соответствующем режиме. При нахождении устройства в заблокированном состоянии повторно зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока фонарь не перейдет в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости, что будет означать выход устройства из режима блокировки.

Примечание: устройство автоматически разблокируется при подключении к источнику питания в режиме блокировки.

Сообщение уровня заряда

Когда фонарь выключен, кратковременно нажмите на кнопку режима, соответствующие индикаторы питания поочередно загорятся и через 2 секунды погаснут.

Примечание: устройство следует подключить к источнику питания, если его луч начинается казаться тусклым или же налобный фонарь перестает реагировать на команды вследствие низкого уровня заряда.

| Состояние индикаторов | Уровень заряда |
| --- | --- |
| 4 постоянно горят | 75% – 100% |
| 3 постоянно горят | 50% – 75% |
| 2 постоянно горят | 25% – 50% |
| 1 постоянно горит | 0% – 25% (пожалуйста, при первой возможности подключите устройство к источнику питания) |

Подключение к внешнему источнику питания

NU45 может работать напрямую от внешнего источника питания. При подключении к внешнему источнику питания налобный фонарь автоматически начнет заряжаться и определит приоритет использования внешнего источника питания.

- Подключение: когда фонарь активирован, подключите один конец USB-кабеля к фонарю, а другой — к источнику питания. Фонарь однократно мигнет, информируя таким образом пользователя.

- Отключение: когда фонарь активирован, отсоедините USB-кабель. Фонарь дважды мигнет (по 3 раза) и прекратит зарядку. После чего фонарь автоматически переключится на питание от встроенного аккумулятора.

Функция защиты датчиком

Если встроенный оптический датчик обнаруживает впереди препятствие при работае фонаря в режимах СРЕДНЕГО или ВЫСОКОГО уровня яркости, а также в режиме ТУРБО, яркость устройства автоматически понижается до СВЕРХНИЗКОГО уровня (100 люмен) во избежание перегрева и для продления срока службы фонаря. Чувствительность датчика может отличаться в зависимости от цвета препятствия и материала, из которого оно состоит. После устранения препятствия фонарь возвращается к прежнему уровню яркости.

Выключение: защитный датчик включается автоматически при активации фонаря. После включения устройства вы можете временно выключить датчик кратковременным нажатием на любую кнопку. Для повторной активировации датчика, выключите и снова активируйте фонарь.

Примечание:

- Эта функция доступна только в том случае, если фонарь находятся в режимах СРЕДНЕГО или ВЫСОКОГО уровня яркости, а также в режиме ТУРБО.

- Важно содержать переднюю линзу в чистоте, чтобы встроенный датчик работал исправно и достигал оптимальной производительности.

⚠ Меры предосторожности

- Данный продукт предназначен для использования людьми 18 лет и старше. Пожалуйста, храните устройство в недоступном для детей месте.

- ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте свет напрямую в глаза! Это может привести к травме.

- При длительной работе устройство будет сильно нагреваться. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время эксплуатации. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного времени во избежание получения ожогов и повреждения фонаря.

- НИЧЕМ НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте его непосредственно рядом с какими-либо предметами, так как это может привести к повреждению устройства и даже несчастному случаю вледствие воздейтсвия высоких температур.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство для освещения легковоспламеняющихся или горючих материалов, так как высокая температура может привести к их возгоранию и даже взрыву.

- Пожалуйста, используйте устройство стандартным способом во избежание несчастных случаев при его неисправности.

- НЕ погружайте устройство в горячую жидкость. Это может привести к непоправимому повреждению фонаря вследствие разницы между давлением воздуха внутри и снаружи корпуса.

- Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в местах, где возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, а также если оно не используется в течение длительного периода времени, выключите устройство и активируйте режим блокировки во избежание случайной активации фонаря и несчастных случаев, вызванных перегревом корпуса.

- НЕ подвергайте устройство воздействию температуры свыше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это создает риск взрыва или возгорания аккумулятора.

- Пожалуйста, заряжайте устройство при помощи оригинального зарядного кабеля во избежание сокращения срока службы аккумулятора.

- Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного времени.

- НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению, а также сделает гарантию на продукт недействительной. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными элементами питания может привести к серьезному повреждению аккумулятора и опасным последствиям, таким как возгорание и даже взрыв. НЕ используйте устройство, если оно повреждено. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с актуальным местным законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию NITECORE® распространяется гарантия качества. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев со дня покупки. По прошествии 24 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. продукция была сломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами

2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

- Все изображения, тексты и утверждения, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены исключительно для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.